BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelye

és a 2015/83 (EU) rendelet alapján

Oldal

1/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/14

Frissítés időpontja

2019/09/02

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- Termékazonosító

Cégnév: PROVECTA®

- Az anyag vagy keverék releváns azonosított és ellenjavallt felhasználásai:

- Releváns azonosított felhasználások

Rovarölő hatásfokozó. Fizikai hatásmód megfogalmazása.

- Ellenjavallt felhasználások

Nincs.

- A biztonsági adatlap szállítójának adatai

ICB Pharma Tomasz SwiQtostawski, Pawet Swietostawski Spótka Jawna

Cím: Mozdzierzowców 6a, 43-602 Jaworzno, Poland

Telefon: +48 32 745 47 00

e-mail: office@icbpharma.com

A biztonságtechnikai adatlapért felelős személy: e-mail: grzegorz.zmijowski@icbpharma.com

- Sürgősségi segélyhívó telefonszám:

112 - sürgősségi szám

+48 32 745 47 00 (munkaidőben: délelőtt 8.00 - délután 4 óra.) - gyártói szám

2. SZAKASZ: VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

- Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008 (EK) rendelet szerint:

A termék veszélyes anyagként besorolt.

Akut tox. 4 H332 Belélegzése ártalmas az egészségre

Szem irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz

Vízi krónikus 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Egészségügyi veszélyek: belélegezve ártalmas, szembe jutva irritáló.

Környezeti veszélyek: mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozhat a vízi környezetben.

Fizikai veszélyek: nincs.

- Címke elemek

Az 1272/2008 (WE) rendelet szerint:

Piktogramok:

Jelszó: VIGYÁZAT!

A címkén feltüntetendő anyagok megnevezése:

Polialkilénoxiddal módosított heptametiltrisziloxán

Figyelmeztető mondatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H332 Belélegzése ártalmas az egészségre

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelyével

és a 2015/830 (EU) rendelettel összhangban.

Oldal

2/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Tartsa gyermekektől elzárva

P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P273 Kerülje az anyag környezetbe engedését.

P280 Viseljen védőkesztyűt és szemvédőt.

P305 + P351 + P338 HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblögesse vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és ez könnyen megtehető. Folytassa az öblögetést.

P304+P340 BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye a sérültet friss levegőre, és tartsa úgy, hogy tudjon jól lélegezni.

P501 A tartalmat/tartályt a veszélyes hulladék befogadására engedélyezett helyre kell vinni.

A 1272/2008 (EK) cikkely szerinti mentességek a címkézési követelmények alól - lásd a 16. szakaszt.

További információk:

Az alábbiakat tartalmazza: Polialkilénoxiddal módosított heptametiltrisziloxán

- Egyéb veszélyek

A termék nem felel meg a REACH rendelet XIII. szerintit PBT vagy a vPvB kritériumoknak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTELRE/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  - Keverékek

A termék keverék.

Veszélyes összetevőkből áll (a keverékben található összetevők nem felelnek meg a PBT/vPvB kritériumoknak, az általános vagy specifikus koncentráció-határértékek alatt vannak, nem szerepelnek az SVHC listán, és a munkahelyi környezetben nincsenek feltárt foglalkozási határértékek)

| Név | Azonosítók | Koncentráció [% w/w] | CLP osztályozás |
| --- | --- | --- | --- |
| Polialkilénoxiddal módosított heptametiltrisziloxán | CAS: 67674-67-3 EC: 614-100-2 Indexszám: nem áll rendelkezésre REACH regisztrációs szám: Nem alkalmazható (polimer) | 80 – <100 | Akut tox. 4 (Belégzés), H332 Szem irrit. 2 H319 Víz krónikus 2, H411 |

A H-mondatok teljes szövegét a 16. szakasz tartalmazza.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY

- Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános ajánlások

Ha bármilyen káros hatás jelentkezik, a terméknek való kitettséget meg kell szüntetni, ha kétségei vannak, forduljon orvoshoz és mutassa meg neki a címkét vagy a biztonsági adatlapot. A sérültnek biztosítani kell a friss levegőhöz való hozzáférést, melegben és nyugalomban kell tartani, és orvost kell hívni. Ha nem lélegzik, újraélesztésre lehet szükség. Eszméletvesztés esetén a sérültet nyugalmi pozícióba kell helyezni, és ha lehetséges, szállítani. Eszméletlen embernek ne adjon be semmit szájon át.

Az elsősegélyt nyújtó személyzet védelme

NE FELEDJE - első a saját biztonsága. Ne végezzen semmilyen olyan intézkedéstevékenységet, amely kockázatot jelentene a mentőnek, kivéve, ha megfelelő képzettséggel rendelkezik és ismeri a kockázatokat.

A bőr szennyeződése

Azonnal távolítson el/vegyen le minden szennyezett ruhát és cipőt. A termék bőrrel való közvetlen érintkezése esetén mossa le az érintett területet a bőréhez hasonló pH-jú vízzel és szappannal, majd bő vízzel öblítse le.

A szem szennyeződése

mossa le a szennyezett szemet tiszta vízzel, vagy a szemhéjak kinyitásával 15 percig mossa a szemet. Ne dörzsölje a szemét. Kerülje az erős vízsugár alkalmazását - károsodhat a szaruhártya. Forduljon szemész szakorvoshoz

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelye

és a 2015/830 (EU) rendelet alapján

Oldal

3/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

ha bármilyen káros tünet jelentkezik.

Belégzés

Mérgezés tünetei esetén távolítsa el a sérültet a kitettség területéről, és vigye szabad levegőre. Ha a tünetek továbbra is fennállnak vagy súlyosbodna, forduljon orvoshoz.

Lenyelés

öblítse ki a szájat és a torkot vízzel. Ne hánytassa a beteget. Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit szájon át. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

- A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut tünetek - szem: bőrpír, könnyezés.

Utólagos tünetek - nincs adat

A kitettség hatásai - nincs adat

- A szükséges azonnali orvosi ellátás és speciális kezelés jelzése

Megjegyzés az orvosnak: nincs ismert specifikus ellenszer. A követendő eljárás módjáról a sérült állapotának alapos felmérése után az orvos dönt. Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Oltóanyag

Alkalmazandó oltóanyag

Általában minden eszköz alkalmas. A nem kiterjedt tűz oltásához használjon hab-, CO2 vagy szárazporral oltó készülékeket. Kiterjedt tűz esetén használjon habot vagy vízköddel oltó készüléket.

Alkalmatlan oltóanyag:

Nincs külön útmutató. Vegye figyelembe a környező anyagokat a megfelelő oltóanyag kiválasztásához. Erős vízsugár NEM AJÁNLOTT - a tűz terjedésének és a környezet szennyeződésének veszélye.

- Az anyag vagy keverék használatából származó különleges veszélyek:

A termék égése idején a következő vegyületek felszabadulása lehetséges - szén-oxidok, szilícium-dioxid-oxidok, formaldehid, egyéb veszélyes gázok. Kerülje az égéstermékek belélegzését, mert az egészségre veszélyesek lehetnek.

- Tanács a tűzoltóknak

Feltétlenül használjon személyes légzőkészüléket és viseljen megfelelő védőruházatot a tűzoltás és a tűz utáni takarítás során, zárt és rosszul szellőző helyiségekben.

Általános: a veszélyeztetett területről távolítson el minden olyan illetéktelen személyt, aki nem vesz részt a tűz oltásában, szükség esetén rendelje el a kiürítést. Ártalmatlanítsa az összes lehetséges tűzforrást. Tűz esetén hűtsük le az edényeket és a tároló tartályokat. Ne engedje, hogy a tűz oltására használt oltóanyagok folyóvizekbe kerüljenek.

Kiegészítő megjegyzések: tűzzel nem fedett, tűznek kitett vagy magas hőmérsékletű tartályok és csomagokat vízzel hűtsük le biztonságos távolságból (robbanásveszély), ha lehetséges, távolítsuk el ezeket a veszélyes területről. A tűzmaradványokat és a szennyezett oltóvizet a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. Ne engedje, hogy a tűz oltására használt oltóanyagok és az oltóvíz a vízelvezető rendszerbe kerüljön.

6. SZAKASZ: TEENDŐK BALESET ESETÉN

- Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi személyzet számára:

Korlátozza a kívülállók hozzáférését a szennyezett területhez. Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén szigetelje el az érintett területet. Használjon személyi védőfelszerelést. Kerülje a szem és a bőr szennyeződését. Kerülje a közvetlen érintkezést az elszabadult termékkel. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

Sürgősségi mentőknek:

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelyével

és a 2015/830 (EU) rendelettel összhangban.

Oldal

4/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

Kövesse az utasításokat, végezze el a megfelelő személyi védelmi intézkedéseket.

- Környezetvédelmi óvintézkedések

Ha nagyobb mennyiségű termék szabadul el, lépéseket kell tenni a szabadon terjedés megakadályozására. Akadályozza meg a csatornába, a talajvízbe, a talajba és a nyílt vízfolyásokba jutást. Amennyiben jelentős mennyiségű termék kerül a vizekbe, értesíteni kell a megfelelő szolgálatokat.

- A lokalizáció és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Ha a tartály nincs lezárva, az anyag kiömlik, tömítse el a szivárgás forrását, és öntse a terméket egy üres tartályba. A kiömlött terméket megfelelő itató anyaggal (homok, fűrészpor, kovaföld, vermikulit, univerzális szorbens) kell kezelni, összegyűjteni a leírt tartályokban és átadni ártalmatlanítás céljából. Tisztítsa meg a szennyezett felületet. A karbantartási és tisztítási munkákat megfelelő szellőzés mellett kell elvégezni.

- Hivatkozás más szakaszokra

Személyi védőfelszerelés - 8. szakasz

Hulladékkezelés - 13. szakasz

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

Csak rendeltetésszerűen használja. A termék használata előtt olvassa el a címkét. Az egészség és a biztonság elveinek szem előtt tartásával dolgozzon. Szünetek előtt és a munka befejezése után mosson kezet. Használjon személyi védőfelszerelést. Kerülje a szem és a bőr szennyeződését. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ne nyelje le. A termék kezelésekor őrizze meg a tisztaságot és a rendet.

Különleges intézkedések a tűz és robbanás ellen: nincsenek külön követelmények.

Ipari higiénia:

- Biztosítsa a megfelelő szellőzést (általános és helyi elszívó szellőzés)

- Gondoskodjon megfelelő helyről a szem és a bőr mosására

- étkezés, dohányzás és munka után mosson kezet szappannal és vízzel

- Amikor vegyi anyagokkal dolgozik, járjon el megfelelő gondossággal

- A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Csak eredeti, szorosan lezárt edényekben tárolja a terméket. Tárolás közben kerülje a vizet és a nedvességet. Ajánlott abszorbens anyagok tárolása a közelben (6.3. szakasz). Ne vegye le a címkét a csomagolásról. Tartsa távol gyermekektől, tartsa távol ételtől, italtól és takarmánytól. Kerülje illatok közelségét. Tárolás és szállítás 0 és 35 ° C közötti hőmérsékleten.

- Meghatározott végfelhasználás(ok)

Nincs információ az 1.2 alszakaszban felsoroltaktól eltérő felhasználásokról.

8. SZAKASZ KITETTSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA/SZEMÉLYVÉDELEM

- Ellenőrzési paraméterek:

Foglalkozási expozíciós határérték:

A termék veszélyes komponenseire nincs hozzárendelve expozíciós szabvány.

A keverék komponenseihez rendelkezésre álló DNEL-értékek (származtatott hatás nélküli szintek):

| Expozíciós útvonal | MUNKÁSOK |  |  |  | ÁLTALÁNOS NÉPESSÉG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szisztémás hatások |  | Helyi hatások |  | Szisztémás hatások |  | Helyi hatások |  |
|  | Hosszútávú | Akut | Hosszútávú | Akut | Hosszútávú | Akut | Hosszútávú | Akut |
| Belégzés | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| Bőrön át | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| Szájon át | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| Szem | Nincs adat |  |  |  | Nincs adat |  |  |  |

Nincs adat

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelye

és a 2015/830 (EU) rendelet alapján

Oldal

5/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

- Kitettség ellenőrzése

Technikai kitettség ellenőrzése:

a gőzöket a termékkibocsátási helyekről eltávolító, valamint általános helyiség szellőzés szükséges.

Személyi védelmi intézkedések:

az egyéni védőeszközök szükségességét és megfelelőségét a termék által okozott veszély és a használat körülményei alapján kell értékelni. Csak megbízható gyártóktól származó személyi védőfelszerelést használjon.

Légzésvédelem:

normál körülmények között, elegendő szellőzés mellett vagy kültéren nem szükséges. Nagy gőz/köd/aeroszol koncentrációnak való kitettség esetén szükséges. Viseljen maszkot vagy légzőkészüléket, kiegészítve A, AP vagy annál jobb szűrővel.

Kézvédelem: Viseljen védőkesztyűt.

A kesztyű anyagának vízhatlannak és ellenállónak kell lennie a termékkel szemben. Neoprén vagy nitril gumiból készült védőkesztyűt használjon. Min. vastagság 0,4 mm. Ha hosszabb vagy gyakran ismételt érintkezés várható a termékkel, ajánlott az 5. védelmi osztályú kesztyű viselése (az áthatolási idő meghaladja a 240 percet a PN-EN 374 szerint). Ha csak rövid érintkezés várható a termékkel, ajánlott a 3. vagy annál magasabb védelmi osztályú kesztyű viselése (áttörési idő a PN-EN 374 szerint 60 percnél hosszabb). Használat előtt ellenőrizni kell ama anyagok ellenállását, amelyekből a kesztyű készült. Az anyag áthatolási idejéről információt kell kérni a kesztyű gyártótól, és ezt az időt be kell tartani. A kesztyűt használat előtt át kell vizsgálni. Használja a kesztyű levételéhez a megfelelő technikát (anélkül, hogy hozzáérne a kesztyű külső felületéhez), hogy elkerülje a termék bőrrel való érintkezését. Használat után a szennyezett kesztyűt a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ajánlott a kesztyű rendszeres cseréje és azonnali cseréje, ha kopás, sérülés (repedés, perforáció) vagy külső megjelenésében (szín, rugalmasság, forma) változás jelei mutatkoznak.

Szemvédelem:

viseljen védőszemüveget, amikor a termékkel dolgozik. A szem védelme érdekében használjon a vonatkozó szabványok szerint tanúsított felszereléseket

Bőrvédelem:

használjon megfelelő védőruházatot, amikor a termékkel dolgozik.

A védőfelszerelések szabványai:

EN 140: 2001 Légzésvédők - Félálarcok és negyedmaszkok - Követelmények, tesztelés, jelölés.

EN 143: 2004 Légzésvédők - Részecskeszűrők - Követelmények, tesztelés, jelölés.

EN 149 + A1: 2010 Légzésvédő eszközök - A félálarcok szűrése a részecskék elleni védelem érdekében - Követelmények, tesztelés, jelölés.

EN 14387 + A1: 2010 Légzésvédők - Gázszűrő (k) és kombinált szűrő (k). Követelmények, tesztelés, jelölés.

EN 374-1: 2017-01 Védőkesztyű veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok ellen - 1. rész: A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények.

EN 374-2: 2015-04 Védőkesztyű veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok ellen - 2. rész: Az áthatolási ellenállás meghatározása.

EN 16523-1 + A1: 2018-11 Anyagoknak a vegyszerekkel való áthatolásával szembeni ellenálló képességének meghatározása - 1. Rész: Potenciálisan veszélyes folyékony vegyi anyagok áthatolása folyamatos érintkezés esetén.

EN 166: 2005 Személyes szemvédelem. Specifikációk.

EN 14605 + A1: 2010 Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat. -Teljesítménykövetelmények a folyadékzáró (3. típus) vagy a porlasztó (4. típus) csatlakozással rendelkező ruházatra, beleértve a csak a testrészeket védő ruházatokat (PB típusok [3] és PB [4]).

EN ISO 20344: 2012 Személyi védőfelszerelés - Lábbeli vizsgálati módszerei

Környezeti kitettség ellenőrzése

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelyével

és a 2015/830 (EU) rendelettel összhangban.

Oldal

6/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

Ne engedje, hogy nagy mennyiségű termék kerüljön talajvízbe, csatornába, szennyvízbe vagy talajba.

PNEC-értékek (előre jelzett hatásmentes koncentrációk) a keverék komponenseihez:

| Környezeti rekesz | PNEC |
| --- | --- |
| Édesvíz | nincs adat |
| Időszakos kibocsátások (édesvíz) | nincs adat |
| Tengervíz | nincs adat |
| Időszakos kibocsátások (tengervíz) | nincs adat |
| Szennyvíz tisztító telep | nincs adat |
| Üledék (édesvíz) | nincs adat |
| Üledék (tengervíz) | nincs adat |
| Levegő | nincs adat |
| Talaj | nincs adat |
| Veszély a ragadozók számára | nincs adat |

N.d - nincs adat

| 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK |  |
| --- | --- |
| 9,1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |
| Kinézet: | tiszta, színtelen folyadék |
| Szag: | halvány, jellegzetes |
| Szagküszöb: | nincs adat |
| pH: | 5.87 (1% vízemulzió) |
| Olvadáspont/fagyáspont | nincs adat |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: | nincs adat |
| Lobbanáspont: | >100°C |
| Párolgási sebesség: | nincs adat |
| Gyúlékonyság: | nem releváns |
| Felső/alsó gyúlékonyság vagy robbanásveszély |  |
| határértékek: | nem releváns |
| Gőznyomás: | nincs adat |
| Gőz sűrűség: | nincs adat |
| sűrűség (20°C): | 1,01 – 1,02 |
| Vízben oldhatóság: | oldhatatlan, 0,1-1,0% -ban emulgeál |
| Megoszlási hányados: n-oktanol-víz: | nem releváns |
| Öngyulladási hőmérséklet: | nincs adat |
| Bomlási hőmérséklet: | nincs adat |
| Viszkozitás: | nincs adat |
| Robbanási tulajdonságok: | nincs, nincs robbanásveszélyes összetevő |
| Oxidáló tulajdonságok: | nincs, nincs oxidatív tulajdonságokkal rendelkező összetevő |
| 9.2 Egyéb Információk |  |
| Nincs adat |  |
| 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG |  |

- Reakcióképesség:

a termék az ajánlott tárolási és használati körülmények között nem mutat reakcióképességet.

- Kémiai stabilitás:

A termék stabil, normál körülmények között.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelyével

és a 2015/830 (EU) rendelettel összhangban.

Oldal

7/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

- A veszélyes reakciók lehetősége:

nincs adat

- Kerülendő körülmények:

magas hőmérséklet, közvetlen napfény, páratartalom.

- Nem összeférhető anyagok:

nincs adat

- Veszélyes bomlástermékek:

ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett a termék bomlása nem jár veszélyes bomlástermékek keletkezésével.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék osztályozását a veszélyes összetevők tartalma alapján, az 1272/2008 rendelet szerinti számítási módszerrel végezték.

Akut toxicitás:

Akut orális toxicitás: A termék nem felel meg az osztályozás kritériumainak, ATE mix> 2000 mg/kg

Akut bőrtoxicitás: A termék nem felel meg az osztályozás kritériumainak, ATEmix> 2000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés: a termék megfelel az osztályozás kritériumainak, ATEmix = 11,0 mg/L (por és köd) A termék belégzése ártalmasnak minősül.

Bőrmarás/bőrirritáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/irritáció:

súlyos szemirritációt okozónak minősülő termék.

Légzőszervi vagy bőrérzékenység:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Csírasejt mutagenitás:

A termék nem tartalmaz csírasejt mutagén hatású vegyületeket.

Rákkeltő hatás:

A termék nem tartalmaz semmilyen rákkeltő vegyületet.

Reprodukciós toxicitás:

A termék nem tartalmaz reprotoxikus veszélyt jelentő vegyületeket.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

a termék nem felel meg az osztályozás kritériumainak.

Ismételt expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

a termék nem felel meg az osztályozás kritériumainak.

Aspirációs veszély:

a termék nem felel meg az osztályozás kritériumainak.

Lehetséges egészségügyi veszélyek:

Lenyelés: irritációt okozhat az emésztőrendszerben

Belégzés: ártalmas, irritálhatja a légzőrendszert.

Bőr: irritáció, lehetséges allergiás reakció.

Szem: irritáció.

A termék komponenseire (polimer szilícium-dioxid-vegyületek) rendelkezésre álló toxikológiai adatok:

Akut toxicitás, szájon át (patkány)LD50: >2000 mg/kg

Akut toxicitás, bőr (patkány) LD50: >4000 mg/kg

Akut toxicitás, belégzés (patkány): LC50 = 2 mg/l/4h (aeroszol)

Bőrirritáció (nyúl): nincs bőrirritáció

Szemirritáció (nyúl): erősen irritáló

Szenzibilizáció (tengerimalac), nem szenzibilizáló

Ismételt dózisú toxicitás, orális (patkány): NOAEL: 150 mg/kg (28 nap)

Csírasejt mutagenitás:

- Ames-teszt, eredmény: negatív (nem mutagén)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelye

és a 2015/830 (EU) rendelet alapján

Oldal

8/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

- Kromoszóma-rendellenesség, eredmény: negatív

- Emlős citogenitási teszt, eredménye: negatív

- Mikronukleusz teszt (OECD 474), eredmény: negatív

12. SZAKASZ: KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

- Toxicitás:

A termék osztályozását a veszélyes összetevők tartalma alapján, az 1272/2008 rendelet szerinti számítási módszerrel végezték.

A vízi élővilágra mérgező, hosszan tartó károsodással besorolt, 2. kategória.

- Perzisztencia és lebonthatóság:

A termék biológiai lebomlását nem tesztelték, de hasonló vegyi termék vizsgálati eredményei alapján a biológiai lebomlása várhatóan nem gyors. Azonban a termék savas vagy lúgos körülmények között gyors hidrolízisre hajlamos.

- Bioakkumulációs képesség:

Nincs adat

- Mobilitás a talajban:

Nincs adat

- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem felel meg a REACH rendelet XIII. szerinti PBT vagy vPvB kritériumoknak.

- Egyéb káros hatások: Nincs adat

Rendelkezésre álló ökotoxikológiai adatok a termék összetevőire (polimer szilícium-dioxid-vegyületek):

Akut toxicitás a halakra (Danio rerioy. LC50 (96 óra): 6,8 mg/l

Akut toxicitás az édesvízi gerinctelenekre (Daphnia magna): EC50 (48 h): 25 mg/l

Akut toxicitás az algákra (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 (96óra): 32 mg/l

13. SZAKASZ: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MEGFONTOLÁSOK

- Hulladékkezelési módszerek:

Maradékok/fel nem használt termékek hulladékai:

A fel nem használt maradványokat eredeti tartályokban kell tárolni. A hulladékokat szállítsa a hulladékok szállítására, hasznosítására és ártalmatlanítására engedélyezett létesítménybe. A termék maradványait veszélyes hulladékként kell kezelni. Az ártalmatlanítást a veszélyes hulladék ártalmatlanítására felhatalmazott társaságon keresztül kell végrehajtani, az országos és helyi előírásoknak megfelelően.

A csomagolás ártalmatlanítása:

Az üres csomagolások újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Ne keverje más hulladékokkal.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

| 14.1. ENSZ-szám: | 3082 |
| --- | --- |
| 14.2. ENSZ saját szállítási száma: | KÖRNYEZETVÉDELEMBEN VESZÉLYES folyékony anyagok, N.o. S (Polialkilénoxiddal módosított heptametiltrisziloxán) |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok): | 9 ZX |

9

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelyével

és a 2015/830 (EU) rendelettel összhangban.

Oldal

9/11

Kiadás        Kiadás időpontja    Frissítés időpontja

5.4	2014/05/13	2019/09/02

| 14.4. Csomagolási csoport: | III |
| --- | --- |
| 14,5. Környezeti veszélyek: | Igen |
| 14.6. A felhasználók által elvégzendő különleges óvintézkedések: Közúti szállítás (ADR) Légi közlekedés (IATA DGR) Tengeri szállítás (IMDG): | Besorolási kód: M6 Címkék: 9 VESZÉLY AZONOSÍTÁSA: 90 Csomagolási instrukciók: P001, IBC03, LP01, R001 Szállítási kategória (alagútkorlátozási kód): 3 (E) 375. külön rendelkezés: Ezekre az anyagokra, ha szállításuk egyszerű vagy vegyes csomagolásban történik, amelyek egy vagy belső csomagolásonként folyadékok esetében 5 liter vagy annál kisebb nettó mennyiséget tartalmaznak, illetve szilárd anyagok esetén egyedi vagy belső csomagolásban legfeljebb 5 kg nettó tömeget tartalmaznak, nem vonatkoznak az egyéb ADR-rendelkezések, feltéve, hogy a csomagolások megfelelnek a 4.1.1.1.4.1.1.2. és a 4.1.1.4–4.1.1.8. általános rendelkezéseknek Osztály vagy csoport: 9 Veszélyjelző: Vegyes Személyszállító és teherszállító repülőgép PI: 964 Csak teherszállító repülőgépek PI: 964 A197 külön rendelkezés: Ezekre az anyagokra, ha egyszerű vagy vegyes csomagolásban, és egy vagy belső csomagolásonként nettó mennyiségük folyadékok esetében 5 liter vagy annál kisebb mennyiség, illetve szilárd anyagok esetén egyedi vagy belső csomagolásban legfeljebb 5 kg nettó tömeget tartalmaznak, nem vonatkoznak a Rendelet egyéb rendelkezései, feltéve, hogy a csomagolások megfelelnek az 5.0.2.4.1,5.0.2.6.1.1 és az 5.0.2.8 általános rendelkezéseinek EmS kódok: F-A, S-F Tengeri szennyező anyag: igen Az IMDG-KÓD 2.10.2.7. rendelkezése: „Az olyan egyedi vagy kombinált csomagolásokba csomagolt tengeri szennyező anyagok, amelyek tartalma egyedi vagy belső csomagolásonkénti nettó mennyisége folyadékok esetében 5 liter vagy annál kisebb, illetve az egyedi vagy belső csomagolás nettó tömege szilárd anyagok esetében legfeljebb 5 kg, nem tartoznak a jelen Kód tengeri szennyezőkre vonatkozó egyéb rendelkezései alá, feltéve, hogy a csomagolások megfelelnek a 4.1.1.1., 4.1.1.2. és a 4.1.1.4–4.1.1.8. általános rendelkezéseinek. Tengeri szennyező anyagok esetében, amelyek szintén megfelelnek egy másik veszélyességi osztályba történő besorolás kritériumainak, továbbra is alkalmazni kell a Kódex minden további rendelkezésére vonatkozó rendelkezést |
| 14.7. Ömlesztett szállítás A Marpol II. Melléklete és az IBC kódex szerint | nem releváns |

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

- Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

- Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. December 16.)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelyével

és a 2015/830 (EU) rendelettel összhangban.

Oldal

10/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

- A Bizottság 2015/830 (EU) rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok nyilvántartásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

- Európai megállapodás a veszélyes termékek nemzetközi közúti szállításáról (ADR)

- Szövetségi, állami és helyi előírások.

- Kémiai biztonsági értékelés

A termék kémiai biztonsági értékelését nem végezték el.

16. SZAKASZ EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapon használt rövidítések és rövidítések magyarázata

A H-mondatok teljes szövege:

H319 - Súlyos szemirritációt okoz

H332 - Belélegzése ártalmas az egészségre

H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Akut tox. 4 (belélegezve) - Akut toxicitás, 4. kategória (belégzés)

Krónikus vízi 2 - Veszélyes a vízi környezetre, hosszan tartó károsodást okoz, 2. kategória

Szem irrit. 2 - Súlyos szemirritáció, 2. kategória

ADR európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról a módosított 94/55/​​EK keretirányelv alapján

ATE akut toxicitási becslés: az akut toxicitási értékeket (hozzávetőleges) LD50 (szájon át, bőrön keresztül) vagy LC50 (belégzés) értékekként vagy ATE-kként fejezik ki.

CAS Chemical Abstracts Service

CPR Kardiopulmonáris újraélesztés

DNEL származtatott hatás nélküli szint

EC50 medián effektív koncentráció

EINECS meglévő kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke

GHS (ENSZ) a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere: meghatározza az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa (ENSZ ECOSOC) által nemzetközileg elfogadott kritériumokat a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, a veszélyes áruk biztonságos légi szállításáról szóló nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 18. melléklete alapján

IMDG veszélyes áruk tengeri szállítási szabályzatát tartalmazó Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Kódex

IUPAC Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Unió

LOEC legalacsonyabb megfigyelt hatáskoncentráció

LD50 halálos dózis; az a dózis, amelynél az állatok 50% -a várhatóan meghal.

LC50 Lenthal-koncentráció; a környező közeg toxicitásának standard mértéke, amely egy adott kísérleti állat mintapopulációjának felét megöli meghatározott időtartamon keresztüli belégzés esetén

NOEC Nincs megfigyelt hatáskoncentráció

M tényező Szorzótényező

SVHC (Ausztrália) Nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere

NIOSH (Egyesült Államok) Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet

OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

OSHA (Egyesült Államok) Munkavédelmi és Egészségügyi Igazgatóság

PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

PNEC előre jelzett hatás nélküli koncentráció

(Q) SAR (mennyiségi) struktúra-aktivitás kapcsolatok

RTGD (ENSZ) ajánlások a veszélyes áruk szállításáról

RTECS A vegyi anyagok mérgező hatásainak nyilvántartása

SVHC Különös óvatossággal kezelendő anyag

Toxline Toxikológiai Irodalom Online adatbázis

TOXNET Toxikológiai Adathálózat

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Oldal

11/11

Kiadás

5.4

Kiadás időpontja

2014/05/13

Frissítés időpontja

2019/09/02

Készült az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) 31. cikkelye

és a 2015/830 (EU) rendelet alapján

UFI egyedi képletazonosító

US EPA, Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége

vPvB nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Ez a biztonságtechnikai adatlap a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006 (EK) európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító 2015. május 28-i 2015/830 (EU) bizottsági rendeletnek megfelelően készült.

A termék osztályozása az összetevők tartalmán alapult, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, az irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 1272/2008 (EK) számú európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK rendelet módosításával és annak helyébe lépve, valamint az 1907/2006 (EK) rendelet módosításával

125 ml-nél kisebb csomagok címkézése:

Piktogramok:

GHS07, GHS09

Jelszó:

VIGYÁZAT

Figyelmeztető mondatok:

Akut tox. 4 H332 Belélegzése ártalmas az egészségre

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P304+P340 BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye a sérültet friss levegőre és tartsa úgy, hogy tudjon jól lélegezni.

További információk:

Polialkilénoxiddal módosított heptametiltrisziloxán

Képzés

A termékkel történő kezelés előtt a felhasználónak ismernie kell a vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos egészségügyi és biztonsági elveket, különös tekintettel a megfelelő munkahelyi képzésre.

Hivatkozások a legfontosabb szakirodalomra és adatforrásokra

A termék biztonsági adatlapját a gyártó által rendelkezésre bocsátott biztonsági adatlap, szakirodalmi adatok, online adatbázisok, valamint rendelkezésünkre álló ismeretek és tapasztalatok alapján készítettük, figyelembe véve a jelenleg hatályos jogszabályokra alkalmazandó szabályokat.

A biztonságtechnikai adatlap kiadójának adatai:

5.4. Kiadás - a koncentráció-tartomány változása a besorolás kiszámításának változásához kapcsolódó 3.2. szakaszban

A fenti információk a termékre jellemző, jelenleg rendelkezésre álló adatokon, valamint a gyártó témára vonatkozó tapasztalatain és tudásán alapulna. Nem tarttalmazza a termék minőségi leírását, és nem ígér konkrét tulajdonságokat. A termék biztonságos szállításának, tárolásának és használatának elősegítőjeként kell kezelni. Nem mentesíti a felhasználót a fenti információk helytelen felhasználásáért való felelősség alól, valamint az ezen a területen hatályos jogszabályok betartása alól.

Dokumentum vége